# RC-Multiswitch-ESP32-C3

Projektbeschreibung, Stand 18.10.2026, Hardware v0.3 (Entwurf)

# Zweck

RC-Multiswitch mit 8 Schaltkanaelen auf einem ESP32-C3 SuperMini.

Kleiner, guenstiger Multiswitch fuer RC-Modelle: Der ESP32-C3 empfaengt CRSF vom Empfaenger und schaltet ueber einen TBD62083APG (Nachfolger des ULN2803A) bis zu 8 Verbraucher (Licht, Relais, Funktionen). Das Layout folgt dem CRSF Multiswitch THT v1.1, alle Bauteile ausser den JST-GH-Buchsen sind bedrahtet.

# Merkmale

- 8 Schaltkanaele ueber TBD62083APG, Kontroll-LED je Kanal

- UART A (Eingang vom Empfaenger) und UART B (Weiterleitung zum naechsten Modul)

- Versorgung des ESP32 aus +5 V des Empfaengers, Last getrennt mit 5-12 V

- Eigener THT-Footprint fuer den SuperMini im Projekt

# Hardware

Board: ESP32-C3 SuperMini

## Last und Treiber

- Lastspannung 5-12 V (VLOAD) an CN2 (JST PH 2), TVS-Diode P6KE18A als Schutz.

- Treiber TBD62083APG (DMOS, Nachfolger des ULN2803A, gleiche Pinbelegung; ein ULN2803A passt weiterhin in den Sockel), 8 Kanaele, max. 500 mA je Kanal, Summe aller Kanaele ca. 1,5 A. Spannungsabfall am Ausgang nur ca. 0,2-0,4 V statt ca. 1 V beim ULN2803A.

- R9-R16 (THT 1/4 W) zwischen Treiber-Ausgang und Stiftleiste J1: Es ist kein Wert vorgegeben. Der Anwender muss die Widerstaende selbst passend zu Verbraucher und Lastspannung (5-12 V) auslegen, Strom und Verlustleistung beachten.

- R1-R8 und LED1-LED8 (3 mm) als Kontroll-LED je Kanal, vom Steuersignal Sn (3,3 V) gegen GND. Auch hier legt der Anwender die Werte selbst fest. Eine Empfehlung fuer die Kontroll-LEDs ist auf der Platine aufgedruckt.

- Keine Pulldowns und keine Widerstaende in den UART-Leitungen. Der ESP32 wird aus +5 V von CN1 (BEC/Empfaenger) versorgt.

## GPIO-Belegung

| Funktion | GPIO |
| --- | --- |
| S0..S7 | IO0..IO7 |
| UART A (CN1, Eingang) | RX IO20, TX IO21 |
| UART B (J5) | TX IO10, RX IO8 |

## Anschluesse

- CN1 UART A (JST-GH 4): 1 GND, 2 +5 V, 3 RX, 4 TX

- J5 UART B (JST-GH 4): 1 GND, 2 +5 V, 3 TX, 4 RX (1:1-Kabel zum naechsten Modul)

- CN2 Last 5-12 V (JST PH 2, max. ca. 2 A je Kontakt)

- J1 Ausgaenge S0..S7

## Hinweise

- IO8 haengt beim SuperMini an der Onboard-LED, IO9 am BOOT-Taster. UART B RX liegt auf IO8.

- Footprint ESP32-C3-SuperMini_THT ist eine eigene Zeichnung (2x8, 2,54 mm, Reihenabstand 15,24 mm). Vor der Fertigung 1:1 am echten Board pruefen.

# Firmware (v4.01)

- Arduino-Sketch firmware/RC_Multiswitch, gleicher Quellcode fuer C3 und S3 (Board wird automatisch erkannt). Basis: MultiSwitch_ESP32_V3 v3.12.

- CRSF auf UART A, wahlweise SBUS. Modulkette ueber UART B (und UART C beim S3), Router mit CRC-Pruefung und Sendewarteschlange je Port.

- Jedes Modul der Kette hat eine eigene Adresse (0-15) und ist ueber Lua am Sender und ueber die Web-UI einzeln einstellbar.

- BOOT-Taster 3 s: WLAN-AP ein/aus. Status-LED (nur S3): aus, 500 ms, schnell bei Failsafe, Doppelblitz bei doppelter Adresse.

# Projektstruktur

- hardware/: KiCad-Projekt (Schaltplan, PCB, PDF, eigene Footprints)

- firmware/: Firmware v4.01 (Arduino-Sketch, Details in firmware/README.md)

- docs/: diese Projektbeschreibung

- README.md: Kurzfassung fuer GitHub

# Stand

- Hardware: Schaltplan und PCB vorhanden. ERC/DRC noch in KiCad ausfuehren.

- Firmware: v4.01 kompiliert fuer C3 und S3, noch nicht auf Hardware getestet.

# Offene Punkte

- Pad-Namen und Footprint am realen Board pruefen

- Erwaermung des Treibers bei mehreren Kanaelen mit 500 mA pruefen

- Firmware auf Hardware testen (Einzelmodul und Kette mit 2-3 Modulen)